Приложение № 1 к договору подряда № _________________ от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту водопропускной трубы, асфальтобетонного покрытия, насосной станции

АГНКС-1 г. Первоуральск

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2022 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущему ремонту водопропускной трубы, асфальтобетонного покрытия, насосной станции на объекте: АГНКС-1 г. Первоуральск, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Талица, д. 114.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N1128.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства, утверждённому Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7.

    - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 30 (Тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

  - При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СТО «Газпром» в составе ЕСУОТ и ПБ СТО Газпром 15000.1-002-2014, СТО «Газпром 18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов № 87 от 01.03.2022;

6.2. Приложение №2. Ведомость дефектов № 01.04-04/2.5.1.5-1 от 24.06.2021.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________________________ Я.А. Ивонин

М.П.

| Подрядчик: _______________________________ _______________________________ ____________________ __________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ____________________К.Г. Складанов М.П. |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту водопропускной трубы, асфальтобетонного покрытия, насосной станции АГНКС-1 г. Первоуральск для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 87. Дата составления "01" марта 2022 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо». Наименование структурного подразделения: Уральский филиал. Наименование основного средства (ОС): "АВТОДОРОГА ПОДЪЕЗ.К АГНКС-1 ПЕРВОУРАЛЬСК". Инвентарный номер: 000002276. Характеристика объекта: автодорога подъездная от автодороги общего пользования к АГНКС №1, литер Х, протяженность 100 м, автодорога подъездная от автодороги общего пользования к АГНКС №1, литер ХI, протяженность 100 м, асфальтобетон.. Акт технического обследования (дата, номер): " 01 " октября 2021г., №6. Вид ремонта: Текущий. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2). № пп; Характеристика дефектов; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Наименование материалов и оборудования; Ед. изм.; Кол-во; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1. Наращивание водопропускной трубы, совмещенное с расширением выезда с АГНКС. 1; Из-за недостаточной ширины автомобильного проезда (выезда с АГНКС) в месте его присоединения к автомобильной дороге общего пользования крупногабаритные транспортные средства периодически проваливаются задней осью прицепов в водопропускную канаву; Разборка бордюров БР100.30.18; м/т; 3/0,36; Не требуется; Вес 1 ед бордюра 120 кг. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 (под тело наращиваемого участка трубы и её оголовочную часть); м3; 44,82; Не требуется. 4; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2; м3; 19,37; Не требуется. 5; Устройство щебеночно - песчаного основания под трубопроводы и оголовочную часть трубы (5*2*0,3)+((2,5*4,5*2,05)-(1,9+2,77+(1,53*2)+(2*1,7)); м3; 14,93; Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0-40 мм; м3; 19,41; Коэф-нт расхода 1,3 Материал предоставляется Подрядчиком. 6; Укладка трубопровода из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм; пог.м.; 5; Звено трубы ТС 100.50-2 (по ТП 503-7-015.90); шт./м3; 1/1,9; Материал предоставляется Подрядчиком. 7; Устройство портальной стенки, откосных крыльев оголовочной части ВПТ; м3; 5,83; Портальная стенка П 10.15; шт./м3; 1/2,77; Материал предоставляется Подрядчиком. 8; Откосное крыло СТ 4 л(п); шт./м3; 2/3,06; Материал предоставляется Подрядчиком. 9; Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), В20 (М250) для лотка на откосные крылья; м3; 0,75; Коэф-нт расхода 1,1 Материал предоставляется Подрядчиком. 10; Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и её оголовочной части; м2; 32,72; Мастика битумно-резиновая AquaMast (либо аналог); кг; 33; Расход 1 кг/м2 Материал предоставляется Подрядчиком. Обратная засыпка траншей и котлована с перемещением грунта экскаваторами, группа грунтов 2 (под тело наращиваемого участка трубы и её оголовочную часть с учётом формирования насыпи над устроенным участком ВПТ); м3; 51,37; Не требуется. 11; Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных t=0,08м (участок на месте расположения ВПТ, который не был учтен в поз.2); м2; 45,00; Не требуется. 12; Устройство основания из щебня фр. 40-70 мм по ГОСТ 8267-93, уложенный по способу заклинки с расклинивающей фр. 20-40, толщиной 0,30м.; м2/м3; 90/27; Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракций 20-40 мм; м3/т; 21,6/29,38; уд.вес: 1,36т/м3 Материал предоставляется Подрядчиком. 13; Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракций 5-20; м3/т; 5,4/7,4; уд.вес: 1,36т/м3 Материал предоставляется Подрядчиком. 14; Устройство бордюров БР100.30.18; пог.м.; 13; Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В15 по ГОСТ 26633-91 (М400); шт./т; 13/1,56; Материал предоставляется Подрядчиком. 15; Розлив вяжущих материалов на подъезных путях; м2; 90,00; Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; л; 82,80; расход: 0,92 л/м2; потери 3%; вес: 1,2 кг/л; Материал предоставляется Подрядчиком. 16; т; 0,10. 17; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 8 см при устройстве покрытия (90*0,08); м3; 7,20; Асфальт крупнозернистый по ГОСТ 9128-2009 (тип Б, марка II, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М800, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 100 мм; т; 15,84; Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; уд.вес: 2 т/м3; Материал предоставляется Подрядчиком. 18; Укатка нового асфальтобетонного покрытия катком массой 5 тн.; м2; 45,18; Не требуется. 2. Устранение мелких дефектов дорожного покрытия на выезде с АГНКС (ямочный ремонт). 19; Разрушение покрытия асфальтобетонного, трещины, выбоины, ямы на подъездной дороге; Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных t=0,08м (74+1,3+1,4); м2; 76,70; Не требуется. 20; Розлив вяжущих материалов на подъезных путях; м2; 76,70; Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130; л; 70,56; расход: 0,92 л/м2; потери 3%; вес: 1,2 кг/л; Материал предоставляется Подрядчиком. 21; т; 0,09. 22; Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 8 см при устройстве покрытия (76,7*0,08); м3; 6,14; Асфальт крупнозернистый по ГОСТ 9128-2009 (тип Б, марка II, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М800, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 100 мм; т; 13,50; Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; уд.вес: 2 т/м3; Материал предоставляется Подрядчиком. 23; Укатка нового асфальтобетонного покрытия катком массой 5 тн.; м2; 76,70; Не требуется. 3. Вывоз мусора. 24; Перевозка мусора: расстояние 10 км, с погрузочными работами; т; 55,22; Не требуется.. |  |
| --- | --- |
| Согласовано: Главный инженер Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ___________________________________ Я.А. Ивонин М.П. Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |  |

| Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту водопропускной трубы, асфальтобетонного покрытия, насосной станции АГНКС-1 г. Первоуральск для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 01.04-04/2.5.1.5-1. Дата составления "24" июня 2021 г. Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо». Наименование структурного подразделения: Уральский филиал, АГНКС-1 г. Первоуральск. Наименование основного средства (ОС): "НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДН.". Инвентарный номер: 000002274. Характеристика объекта: общая площадь 21,4 кв.м, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные,перекрытия сборные ж/б плиты, кровля мягкая; установка передвижная компрессорная; скважина глубиной 70м, d от 394 до 190мм, колодец ж/б 3х2м. Акт технического обследования (дата, номер): " 01 " октября 2021г., №6. Вид ремонта: Текущий. Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.. Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2). № пп; Характеристика дефектов; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Наименование материалов и оборудования; Ед. изм.; Кол-во; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1. Наращивание водопропускной трубы, совмещенное с расширением выезда с АГНКС. 1; Требования СанПиН к организации и содержанию зон санитарной охраны; Обустройство капитального кессона с бетонным полом; шт; 1,0; Бетон М100 ГОСТ 26633-2015; м3; 0,3; подрядчик, бетонирование пола. 2; Гидроизоляция "Кальматрон-Д"; кг; 3,0; подрядчик, смесь для добавки в бетон. 3; Гидроизоляция "Кальматрон"; кг; 10,0; подрядчик, Гидроизоляция стен. 4; Устройство устья скважины на уровень +0,5 м над полом (при помощи сварки); шт; 1,0; Труба 325х6, 09Г2С, ГОСТ 10704-91; м; 0,5; подрядчик. 5; Электроды 3мм Э-46; кг; 0,5; подрядчик. 6; Герметизация и бетонирование устья скважины; шт; 1,0; Бетон М100 ГОСТ 26633-2015; м3; 0,1; подрядчик. 7; Гидроизоляция "Кальматрон-Д"; кг; 1,0; подрядчик, смесь для добавки в бетон. 8; Благоустройство территории ЗСО с расчисткой и планировкой (Отвод ливневых вод за пределы территории ЗСО); м.кв.; 36,0; Не требуется. 9; Установка забора высотой 2,0 м с колючей проволокой; пм; 24; Панель ограждения "3D" (высота 2 м, ширина 3м); шт.; 7,0; подрядчик. 10; Комплект креплений для панели; шт.; 7,0; подрядчик. 11; СББ АКЛ, 500/50/3; п.м.; 24,0; подрядчик. 12; Y - образный кронштейн "В100", для СББ500; шт; 12,0; подрядчик. 13; Столбы 60х60 (стенка 2мм), высота 2м; шт; 8,0; подрядчик. 14; Винтовые сваи СВС-73, длина 1500мм; шт; 8,0; подрядчик. 15; Установка ворот с калиткой, замком и знаком "ЗСО 1-го пояса"; шт; 1,0; Ворота распашные ширина 3м, высота 2м с калиткой (панель ограждения "3D", калитка встроенная с устройством встроенного замка); шт; 1,0; подрядчик. 16; Замок навесной (для распашных ворот); шт; 1,0; подрядчик. 17; Табличка "ЗСО 1-го пояса"; шт; 1,0; подрядчик. 18; Устройство подъезной дороги с облегченным усовершенствованным покрытием подсыпкой щебнем; пм; 14,0; Щебень фр. 20-40мм; м3 / т; 5,6 / 7,672; подрядчик. 19; Щебень фр. 10-20мм; м3 / т; 4,2 / 5,838; подрядчик. 20; Устройство звуковой охранной сигнализации с выводом в операторную; шт; 1,0; Система охранной сигнализации "ТРЕЗОР"; шт; 1,0; подрядчик. 21; Установка столбов-указателей с надписью "ЗСО 2 пояса"; шт; 4; Знак "Зона санитарной охраны" (VO-26), артикул 0014789; шт.; 4,0; подрядчик. 22; Стойка под один знак (Д57мм) СКМ 2.30, артикул 201004, ГОСТ Р 52290-2004; шт.; 4,0; подрядчик. 23; Хомут для крепления Д=57мм, артикул 201020; шт.; 8,0; подрядчик. 24; Установка столбов-указателей с надписью "ЗСО 3 пояса"; шт; 6,0; Знак "Зона санитарной охраны" (VO-26), артикул 0014789; шт.; 6,0; подрядчик. 25; Стойка под один знак (Д57мм) СКМ 2.30, артикул 201004, ГОСТ Р 52290-2004; шт.; 6,0; подрядчик. 26; Хомут для крепления Д=57мм, артикул 201020; шт.; 12,0; подрядчик. Согласовано: Главный инженер Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» _______________________________Я.А. Ивонин М.П.. |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: __________________________________ __________________________________ ____________________ ____________________ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.Г. Складанов М.П. |  |