Приложение № 1

к договору № ГМТ/Ект/Р-_______________ от ____.____.20___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания производственно-технического корпуса на АГНКС-1 г. Нижний Тагил

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2024 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт кровли здания производственно-технического корпуса на АГНКС-1 г. Нижний Тагил Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенной по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, здание 88.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления акта-допуска по установленной Заказчиком форме.

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр.

  - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов от 16.02.2024 № 157.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_______________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: ___________________________________ ___________________________________ ____________________ ______________ М.П. | Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо» Директор Уральского филиала ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания

производственно-технического корпуса на АГНКС-1 г. Нижний Тагил

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

(Приложению № 1 к договору № ГМТ/Ект/Р-_________ от «___» ________ 2024)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "16" февраля 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: ПУ-5 Уральского филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МВЗ: АГНКС-1 г. Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: КОРПУС ПРОИЗВОД-ТЕХНОЛ.АГНКС-1 Н.ТАГИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 000002239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: Здание площадью 352 кв.м, корпус выполнен из металлических легких несущих и ограждающих конструкций с мягкой кровлей по профнастилу, заправочный навес (площадью 352 кв.м., металлический, заправочные островки 9шт.,фундамент -бетон, застроенная площадь 10,9 м. кв.), электроосвещение, отопление, водопровод, канализация, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, устройство цифровой записи, заземляющее устройство, кран мостовой ручной однобалочный подвесной, 2КТП - 630 10/04 - 84 - У3 с УВН и РУНН. Силовой трансформатор ТМЗ-630/10/0,4-72У- 2шт.; Прожекторные мачты - 3 шт., площадь застройки - 8,2 кв.м., площадь застройки - 6,7 кв.м., площадь застройки - 8,7 кв.м.фундамент -ж/бзаливка, колонны-металл. Внутриплощадочные сети электроснабжения: электрические линии 0,4кв (общая протяженность трассы - 207,7 м.), марка кабеля АВВГ, прокладка - воздушная/подземная. Вентустановки: П-1 Вентустановка Ц14-46 -2 шт. (электродвигатель : 4АМ132S6У3-2шт.); П-2 Вентустановка Ц4-70 -2 шт. (электродвигатель : 4АМХ8А4У3-2шт.); АВ Вентустановка 06-300 -1 шт. (электродвигатель : В71В4У2 -1шт.). Счетчики электрические, счетчики холодной и горячей воды. Рекламно-информационная стела ""Газпром""с габаритными размерами: высота 8м; ширина 2,1м; толщина 0,6м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт технического обследования (дата, номер): "15" апреля 2021г., № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика дефекта | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Ремонт кровли здания ПТК (нижний уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механические повреждения, потеря герметичности кровельного покрытия; отсутствие жесткого закрепления дефектов вытяжной и приточной вентиляции | Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. (23,92*2+18,00)*0,6 Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 40,5 | Не требуется |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | шт. | 7,0 | Не требуется |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж участка ПВХ трубопровода отвода сточных вод D50-110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,37м. | пог.м./тн. | 42/0,04 | Не требуется |  |  | Вес 1 пог.м. трубы 0,95 кг. |
| 4 |  | Демонтаж старого кровельного покрытия из ЭПДМ-мембраны с примыканиями. Толщина слоя 1,2 мм. (18,00*23,92)+((18,00+(23,92*2)*0,5) Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,37м. | м2/тн | 472,48/0,756 | Не требуется |  |  | Удельный вес 1,6 кг/м2 |
| 5 |  | Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 129,2 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | т | 2,12 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 6 |  | Демонтаж дефлекторов приточной и вытяжной вентиляции D=500; 315 мм, высотой 1500 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | шт. | 4,0 | Не требуется |  |  |  |
| 7 |  | Разборка участков кровли правильной прямоугольной формы до профилированного листа основания в целях последующего монтажа узлов прохода дефлекторов приточной и вытяжной вентиляции. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2/т | 0,7/0,112 | Не требуется |  |  |  |
| 8 |  | Смена узлов прохода в кровле, размерами А*В 600мм*600мм и 500мм*500мм из опорных м/к и парных уголков, с заделкой по периметру утеплителем из каменной ваты (t=200мм) и раствором из ЦПС М-150 (t=200мм). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | т/компл | 0,021/4 | Уголок 45х45х4мм по ГОСТ 8509-93 | т | 0,03 | Коэф-нт расхода на подгон 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 9 |  |  |  |  | Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 (либо аналог) | м3 | 0,27 | Коэф-нт расхода на подгон 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 10 |  |  |  |  | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | т | 0,13 | Расход 179 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 11 |  | Монтаж дефлекторов приточной и вытяжной вентиляции D=500; 315 мм, высотой 1500 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | шт. | 4,0 | Не требуется |  |  | Устанавливаются ранее использованные материалы |
| 12 |  | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 9,7 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,04 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 13 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обезпыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 472,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,35 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 14 |  | Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 472,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 1,06 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 15 |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 472,5 | Геотекстиль 150 г\м2 | м2 | 543,35 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 16 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армировочного ковра из геотекстиля Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 472,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,35 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 17 |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 472,5 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 1,06 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 18 |  | Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | шт. | 7,0 | Не требуется |  |  | Устанавливаются ранее использованные материалы |
| 19 |  | Установка воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -4,37м. | шт. | 7,0 | Не требуется |  |  | Устанавливаются ранее использованные материалы |
| 20 |  | Монтаж вертикальных элементов водосточной системы. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | пог.м. | 42,0 | Труба ПВХ канализационная 110 мм стенка 3,3 мм | пог.м | 46,20 | Расход на стыковку 1,1 Поставщик материала - Подрядчик. |
| 21 |  |  |  |  | Отвод канализационный ПВХ 110 мм | шт. | 14,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 22 |  |  |  |  | Ревизия канализационная ПВХ 110 мм | шт. | 7,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 23 |  |  |  |  | Крепление канализационной трубы ПВХ 110 мм | шт. | 70,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 24 |  |  |  |  | Силиконовая смазка Остендорф (либо аналог) | кг. | 12,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 25 |  | Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | п.м./м2 | 67,47/40,5 | Не требуется |  |  | Используются ранее установленные элементы |
| 26 |  | Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м.п. | 20,2 | Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). | пог.м. | 21,25 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| Раздел 2. Ремонт кровли здания ПТК (верхний уровень) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Механические повреждения кровли, отсутствие гидроизоляции кровельного покрытия, в том числе в местах устройства примыканий к технологическим элементам, выходящим на поверхность кровли; отсутствие жесткого закрепления дефектов вытяжной и приточной вентиляции | Демонтаж отливов парапета из оцинкованного листового металла. (20,4*2+14,12*2)*0,6 Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 41,4 | Не требуется |  |  |  |
| 28 |  | Демонтаж воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | шт. | 4,0 | Не требуется |  |  |  |
| 29 |  | Демонтаж участка ПВХ трубопровода отвода сточных вод D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) -6,72м. | пог.м./тн. | 41,6/0,062 | Не требуется |  |  | Вес 1 пог.м. трубы 1,5 кг. |
| 30 |  | Демонтаж старого кровельного покрытия из ЭПДМ-мембраны с примыканиями. Толщина слоя 1,2 мм. ((20,4*14,12)+(20,4*14,12)*2)*0,5) Высота производства работ над уровнем земли (пола) -6,72м. | м2/тн | 432,1/0,69 | Не требуется |  |  | Удельный вес 1,6 кг/м2 |
| 31 |  | Восстановление поврежденных элементов стяжки кровельного покрытия цементно-песчаной смесью. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 86,4 | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | т | 1,42 | Расход 16,4 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 32 |  | Демонтаж дефлекторов приточной и вытяжной вентиляции D=500; 355 мм, высотой 1500 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | шт. | 5,0 | Не требуется |  |  |  |
| 33 |  | Разборка участков кровли правильной прямоугольной формы до профилированного листа основания в целях последующего монтажа узлов прохода дефлекторов приточной и вытяжной вентиляции. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2/т | 0,9/0,144 | Не требуется |  |  |  |
| 34 |  | Смена узлов прохода в кровле, размерами А*В 600мм*600мм и 500мм*500мм из опорных м/к и парных уголков, с заделкой по периметру утеплителем из каменной ваты (t=200мм) и раствором из ЦПС М-150 (t=200мм). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | т/компл | 0,038/5 | Уголок 45х45х4мм по ГОСТ 8509-93 | т | 0,04 | Коэф-нт расхода на подгон 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 35 |  |  |  |  | Утеплитель ТЕХНОРУФ В60 (либо аналог) | м3 | 0,41 | Коэф-нт расхода на подгон 1,2. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 36 |  |  |  |  | Смесь цементно-песчаная ЦПС, М-150, 25 кг, либо аналог | т | 0,15 | Расход 179 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 37 |  | Монтаж дефлекторов приточной и вытяжной вентиляции D=500; 355 мм, высотой 1500 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | шт. | 5,0 | Не требуется |  |  | Устанавливаются ранее использованные материалы |
| 38 |  | Обмазка мастикой мест примыканий (с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием). Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 11,4 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,05 | Расход 4,0 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 39 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (первый слой) с предварительной зачисткой, обеспыливанием и обезжириванием всей площади кровли с учетом примыканий к парапетам Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 288,1 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,22 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 40 |  | Нанесение вручную основного слоя мастики (второй слой) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 288,1 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,65 | Расход 2,25 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 41 |  | Устройство ковра из геотекстиля с закреплением к основанию кровли. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | м2 | 288,1 | Геотекстиль 150 г\м2 | м2 | 331,26 | Расход на перехлест 1,15. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 42 |  | Нанесение вручную грунтовочного слоя мастики (третий слой) поверх армированного ковра из геотекстиля Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 288,1 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,22 | Расход 0,75 кг/м². Поставщик материала - Подрядчик. |
| 43 |  | Нанесение вручную трех финишных слоев мастики Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м2 | 288,1 | Битумно-Эмульсионная Мастика Синзатим, 20л (либо аналог) | тн | 0,65 | Расход 0,75 кг/м² на каждый слой. Поставщик материала - Подрядчик. |
| 44 |  | Установка кровельных аэраторов (флюгарки) "Alipai 110" (h-330 d-110) фирмы Технониколь (либо аналог) Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | шт. | 4,0 | Не требуется |  |  | Устанавливаются ранее использованные материалы |
| 45 |  | Установка воронок водосборных с обжимным фланцем D110 мм. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | шт. | 4,0 | Не требуется |  |  | Устанавливаются ранее использованные материалы |
| 46 |  | Монтаж вертикальных элементов водосточной системы. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 4,37м. | пог.м. | 35,2 | Труба ПВХ канализационная 110 мм стенка 3,3 мм | пог.м | 38,72 | Расход на стыковку 1,1 Поставщик материала - Подрядчик. |
| 47 |  |  |  |  | Отвод канализационный ПВХ 110 мм | шт. | 8,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 48 |  |  |  |  | Ревизия канализационная ПВХ 110 мм | шт. | 4,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 49 |  |  |  |  | Крепление канализационной трубы ПВХ 110 мм | шт. | 59,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 50 |  |  |  |  | Силиконовая смазка Остендорф (либо аналог) | кг. | 9,00 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 51 |  | Установка отливов парапета из оцинкованного листового металла. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | п.м./м2 | 69,04/41,4 | Не требуется |  |  | Используются ранее установленные элементы |
| 52 |  | Герметизация стыков отливов парапета. Высота производства работ над уровнем земли (пола) - 6,72м. | м.п. | 20,7 | Битумно-полимерная кровельная герметизирующая лента НИКОБЕНД белая (ширина150мм). | пог.м. | 21,75 | Поставщик материала - Подрядчик. |
| 53 |  | Вывоз строительного мусора до 20 км. С погрузкой на автомобили-самосвалы | т | 1,8 |  |  |  |  |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_______________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: ___________________________________ ___________________________________ ____________________ ______________ М.П. | Заказчик: ООО «Газпром газомоторное топливо» Директор Уральского филиала ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |