Приложение № 1

к договору подряда № _________________ от ____. ____.202_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту проездов

АГНКС-2 г. Тюмень

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

г. Екатеринбург

2023 год

- Цель работ

  - Целью выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются текущий ремонт проездов АГНКС-2 г. Тюмень Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо», расположенной по адресу: г. Тюмень,11-й км. Ялуторовского тракта, стр. 15.

- Порядок проведения работ

  - Допуск персонала Подрядчика на Объекты для выполнения Работ производится после оформления приказа о допуске сотрудников подрядчика

  - В случае необходимости выполнения непредвиденных (аварийно-восстановительных) работ Подрядчик, по вызову Заказчика, организует работу своего персонала на Объекте (при необходимости круглосуточно) с последующим оформлением документации на выполненные работы.

  - Перечень Работ представлен в ведомости дефектов, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - В целях обеспечения соответствия выполняемых Работ, а также конструкций техническим регламентам (нормам и правилам), ведомости дефектов, проектной документации (в случае её наличия) ведётся исполнительно-техническая документация. Основные требования к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации (далее – ИТД):

    - ИТД должна соответствовать требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр.

    - В составе ИТД должна быть разработана исполнительная схема, фиксирующая плановое и высотное положение выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов зданий, сооружений, а также имеющие место быть отклонения от них.

    - Нанесение лакокрасочных, а также иных видов защитных покрытий оформляется актом приёмки защитного покрытия по форме Приложения Д "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

    - Состав и количество установленного при производстве Работ оборудования должно быть подтверждено путём оформления Ведомости установленной арматуры и оборудования по форме 1.3 "ВСН 012-88. Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990) (далее ВСН 012-88).

    - До момента начала производства Работ Подрядчик обязан завести (оформить) общий журнал работ по форме Приложения № 1 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр.

  - По завершении всех видов Работ при их приемке Заказчиком Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительно-технической документации, состоящей из:

- Исполнительные схемы (п. 2.4.2 настоящего Технического задания);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты приёмки защитного покрытия (п. 2.4.3 настоящего Технического задания);

- Ведомость установленной арматуры и оборудования (п. 2.4.4 настоящего Технического задания);

- Общий журнал работ (п. 2.4.5 настоящего Технического задания);

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- Приказы на ответственных за проведение работ от Подрядчика;

- Аттестационные документы на работников Подрядчика.

- Сроки выполнения работ

  - Срок начала выполнения Работ: с даты подписания Договора.

  - Срок выполнения полного комплекса Работ по Договору и сдачи Объектов Заказчику в соответствии с условиями Договора: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Требования к выполнению работ

4.1.	При выполнении Работ Подрядчик должен руководствоваться Договором, а также следующими методиками и инструкциями:

- СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

4.2. Подрядчик обязан в соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять входной контроль МТР поставки Подрядчика и предоставить Заказчику акты входного контроля на МТР, приобретенные самостоятельно и планируемые к использованию при выполнении Работ.

- Оформление результатов выполненных работ

  - Подрядчик после выполнения Работ предоставляет Заказчику оформленные со своей стороны первичные учетные документы в соответствии с условиями Договора.

  - Вместе с представленными первичными учетными документами Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями и разделом 2 настоящего Технического задания

6.	Приложения.

6.1. Приложение №1. Ведомость дефектов № 190 от 19 июня 2023 г.

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_____________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: ____________________ /________________/ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

на выполнение работ по текущему ремонту проездов на АГНКС-2 г. Тюмень

для нужд Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления "19" июня 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: ООО «Газпром газомоторное топливо» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного подразделения: Уральский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование МВЗ: АГНКС-2 г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного средства (ОС): Проезды и площадки АГНКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентарный номер: 000007825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика объекта: Общая площадь 8458 кв.м.; Материалы: сборные железобетонные плиты ПДН - 3246кв., асфальтовое покрытие - 5192кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт технического обследования (дата, номер): " 25 «апреля 2022г., №б/н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта: Текущий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный документ, обосновывающий вид ремонта (капитальный, текущий): СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с Изменениями N 1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: производство работ при непрекращающемся движении автотранспорта на АГНКС, работы, аналогичны технологическим процессам в новом строительстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Характеристика дефектов | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Наименование материалов и оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Демонтаж установленных дорожных плит для их последующего использования в качестве давальческого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приготовление б/у плит для повторного использования | Разборка заполнений бетонных в местах стыковки дорожных плит вручную | шт./м3 | 24/0,042 | Не требуется |  |  |  |
| 2 |  | Разварка монтажных петель соседних плит при помощи бензореза | шт./ пог.м. | 24/2,88 | Не требуется |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж ранее уложенных дорожных плит при помощи автокрана грузоподъемностью до 14тн, с длиной стрелы 14м. | шт./тн. | 6/25,2 | Не требуется |  |  |  |
| 4 |  | Перемещение демонтируемых плит автомобилями бортовыми с укладкой в штабели (временное хранение до момента установки плиты в конструкцию дорожн.одежды) | шт./тн. | 6/25,2 | Не требуется |  |  |  |
| Устройство дорожного покрытия из б/у плит (локальные участки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Существующее дорожное покрытие деформировано и значительно разрушено; образование на поверхности покрытия дорожных ям, разломов | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м2/м3 | 80/12 | Не требуется |  |  |  |
| 6 |  | Перевозка разработанного грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 10 км (12*1,6) | тн | 19,2 | Не требуется |  |  |  |
| 7 |  | Укладка геотекстильного материала | м2 | 72 | Материал геотекстильный "Дорнит" | м2 | 79,2 | коэф.расхода = 1,1 Материал предоставляет Подрядчик |
| 8 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с уплотнением, толщина слоя 150 мм | м3 | 10,8 | Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 | м3/тн | 12,42/19,872 | коэф.расхода = 1, 15уд.вес: 1,6т/м3 Материал предоставляет Подрядчик |
| 9 |  | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит | шт./м2/тн | 6/72/25,2 | Не требуется |  |  | Используется давальческий материал Заказчика, подготовленный в соответствии с разд.1 ВД |
| 10 |  | Приварка монтажных петель соседних плит при помощи сварки | шт./тн. | 6/25,2 | Не требуется |  |  |  |
| 11 |  | Заполнение технологических пустот в местах размещения монтажно-стыковых и стыковых скоб раствором М25 | шт./м3 | 24/0,042 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3/тн | 4,83/8,694 | коэф.расхода = 1,15 уд.вес: 1,8т/м3 Материал предоставляет Подрядчик |
| Устройство дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Существующее дорожное покрытие деформировано и значительно разрушено; образование на поверхности покрытия дорожных ям, разломов | Разбивка участка | м2 | 1476 | Не требуется |  |  |  |
| 13 |  | Разработка грунта (включая разрушенный асфальтобетон) на глубину 0,15 м с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м2/м3 | 1476/221,4 | Не требуется |  |  |  |
| 14 |  | Перевозка разработанного грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 10 км (221,4*1,6) | тн | 354,24 | Не требуется |  |  |  |
| 15 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 40-70 мм по ГОСТ 8267-93, уложенный по способу заклинки с расклинивающей фр. 5-20, толщиной 0,15 м. | м2/м3 | 1476/221,4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракций 40-70 | м3/тн | 185,98/252,93 | коэф.расхода = 1,05 уд.вес: 1,36т/м3 Материал предоставляет Подрядчик |
| 16 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракций 5-20 | м2 | 46,49/63,23 | коэф.расхода = 1,1 Материал предоставляет Подрядчик |
| 17 |  | Розлив вяжущих материалов на площадке АГНКС и подъезных путях | м2 | 1476 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | л | 1 357,92 | расход: 0,92 л/м2; потери 3%; вес: 1,2 кг/л; Материал предоставляет Подрядчик |
| 18 |  |  |  |  |  | тн | 1,68 |  |
| 19 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 7 см при устройстве нижнего слоя покрытия (1476*0,07) | м3 | 103,32 | Смеси асфальтобетонные крупнозернистые по ГОСТ 9128-2013 (тип Б, марка II, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М600, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 70 мм | тн | 261,40 | Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; уд.вес: 2,3 т/м3; Материал предоставляет Подрядчик |
| 20 |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиком толщиной 5 см при устройстве верхнего слоя покрытия (1476*0,05) | м3 | 73,80 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые по ГОСТ 9128-2013 (тип Б, марка II, морозостойкость 50, фракция щебня 5-15 мм, М600, дробимость 1000, истираемость класса И-2) толщина слоя 50 мм | тн | 186,71 | Коэффициент потерь на уплотнение 1,1; уд.вес: 2,3 т/м3; Материал предоставляет Подрядчик |

Согласовано:

Главный инженер Уральского филиала

ООО «Газпром газомоторное топливо»

_____________ Я.А. Ивонин

| Подрядчик: ____________________ /________________/ М.П. | Заказчик: Директор Уральского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» ______________________ К.С. Уколкин М.П. |
| --- | --- |